南京江北新区管委会政务服务管理办公室文件

宁新区管政环建〔2026〕18号

关于南化公司硝酸质量提升项目

环境影响报告书的批复

中国石化集团南京化学工业有限公司：

你公司报送的《南化公司硝酸质量提升项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目（宁新区管审备〔2026〕666号）选址于南京江北新区大厂街道西厂门街5号南化厂区硝酸装置内。对现有稀硝酸装置、稀硝酸管线及相关管线改造，购置纯化撬装装置（包括制备纯化系统、超净空气系统、超纯氮气系统、PLC控制系统以及电子级硝酸净化系统），原料进料保持不变，新增G5级电子级硝酸500吨/年，相应减少工业级硝酸产出，全厂硝酸总产能不增加。项目总投资1014万元，其中环保投资40万元。

二、依据《报告书》结论和技术评估意见（海林湾评估〔2026〕200号），在落实《报告书》提出的各项污染防治、事故风险防范和“以新带老”措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。

三、在工程设计、建设和管理中，落实《报告书》提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：

（一）落实各项废水污染防治措施。项目循环冷却水排水接入污水处理站处理后回用。本项目不新增废水外排量。

（二）落实各项废气污染物防治措施。电子级硝酸装置工艺废气（精馏、吹白、分装）和罐区呼吸废气收集依托现有SCR脱硝装置处理后，通过70米高排气筒（DA013）排放。落实《报告书》对无组织废气的各项污染防治措施，减少废气无组织排放。

DA013排气筒排放的氮氧化物、单位产品基准排气量执行《硝酸工业污染物排放标准》（GB26131-2010），氨和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）落实各项噪声污染防治措施，优先选用低噪型设备，采取有效的减振隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）按照“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、贮存和安全处置措施。废润滑油、废催化剂、检验室废液、废活性炭等危险废物，委托有资质单位处置，转移处置时按规定办理相关手续。危险废物贮存场所依托厂区现有2#危废仓库，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等相关要求，固体废物管理满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求。禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。

（五）落实场地防渗防漏措施，防止地下水及土壤污染。按照污染防治分区的要求，对重点污染防治区和一般污染防治区采取相应等级的防渗措施，重点做好涉及污染或腐蚀介质区域等的防腐防渗处理。落实危险废物收集、运输过程的防范措施。

（六）严格执行《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号），规范化设置各类排污口。落实《报告书》提出的环境管理和环境监测计划。

（七）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备、加强生产管理和环境管理、减少污染物产生量和排放量，项目单位产品能耗、水耗和污染物排放等指标应达同行业清洁生产先进水平。

（八）落实《报告书》中提出的“以新带老”措施，确保现有项目各项环境管理工作符合要求。

四、严格落实《报告书》所述的各项突发环境事故风险防范和应急措施，健全公司污染事故防控和应急管理体系，修订突发环境事件应急预案并报南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）备案，定期进行演练。按规定开展安全风险辨识，并及时报应急管理部门。

五、本项目建成后，不增加污染物排放。

六、认真组织实施《报告书》及本批复中提出的环境保护措施。项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）负责。

七、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自批复之日起超过5年，方开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。

八、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。

南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室

2026年8月7日

抄送：南京江北新区管理委员会生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）、应急管理局，江苏润环环境科技有限公司。

南京江北新区管委会政务服务管理办公室 2026年8月7日印发